СПЕЦИФИКАЦИЯ №     ____________

| ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАО «ИСТОК». тел. (495) 562-3118, 796-0220 furgonkrasnogorsk@rambler.ru: | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- |

ФУРГОН ПРОМТОВАРНЫЙ на шасси  __________________________

| Базовая комплектация |  |
| --- | --- |
| Наименование | Характеристика |
| Наружный размер, мм | Длина - _______ / Ширина - _______ / Высота - _______ |
| Внутренний размер, мм | Длина - _______ / Ширина - _______ / Высота - _______ |
| Подрамник | Продольный лонжерон – швеллер гнутый, сталь 09Г2С Поперечины - швеллер гнутый, сталь 09Г2С Размеры элементов подрамника определяются в соответствии с рекомендациями производителя шасси Подрамник сварен в единую раму и покрыт 2-х компонентной эпоксидной эмалью Intergard 345 RAL 9001 |
| Пол | Ламинированная березовая водостойкая фанера c сетчатым рисунком. Толщина фанеры в зависимости от грузоподъемности 12, 18, 21 мм |
| Стены | Каркас из профильных труб и гнутых швеллеров, к которым прикреплены листы обшивки: из оцинкованной стали с полимерным покрытием или из ламинированной березовой водостойкой фанеры c 9мм |
| Крыша | Оцинкованная сталь на каркасе из профильных труб Крепление к каркасу и стыки герметизируется клеями-герметиками КIILTOFLEX |
| Обрамление снаружи | По периметру – уголок из оцинкованной стали или алюминиевый анодированный профиль На углах – уголки из АBC пластика |
| Обрамление внутри | Вдоль стен и снизу - пояса из ламинированной фанеры |
| Портал ворот | Портал ворот из оцинкованной стали |
| Двери | Задние двери двустворчатые, распашные на 2700 Сворки - из оцинкованной стали с полимерным покрытием или из ламинированной березовой водостойкая фанеры 21мм. Резинопластиковый уплотнитель NEVPA |
| Фурнитура | Оцинкованная, импортная NEVPA - по 2..4 петли и по 1 штанговому запору PUSH на каждую створку |
| Фиксатор двери | Фиксатор двери в открытом состоянии «Т» образный оцинкованный |
| Подкрылки | Пластиковые пластиковые |
| Отбойники | Сзади 2 резиновых отбойника |
| Боковые фонари | Боковые фонари вдоль нижней обвязки фургона при длине фургона более 4-х метров |
| Освещение в фургоне | Плафон освещения в фургоне |
| Габаритные огни | Габаритные огни на фургоне - впереди 2 белых, сзади 2 красных |
| Ручка | Ручка на двери |
| Установка | Крепление фургона согласно рекомендациям производителя шасси Установка входит в стоимость |
| Оформление | Выдача ПТС входит в стоимость при наличии действующего ОТТС, кроме случаев необходимости получения Свидетельства о Безопасности Конструкции Транспортного Средства. |