СПЕЦИФИКАЦИЯ №     ____________

| ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАО «ИСТОК». тел. (495) 562-3118, 796-0220 furgonkrasnogorsk@rambler.ru: | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- |

ФУРГОН изотермический на шасси  __________________________

| Базовая комплектация |  |
| --- | --- |
| Наименование | Характеристика |
| Наружный размер, мм | Длина __________ / Ширина __________ / Высота _________ |
| Внутренний размер, мм | Длина __________ / Ширина __________ / Высота _________ |
| Подрамник | Продольный лонжерон – швеллер гнутый, сталь 09Г2С Поперечины - швеллер гнутый, сталь 09Г2С Размеры элементов подрамника определяются в соответствии с рекомендациями производителя шасси Подрамник сварен в единую раму и покрыт 2-х компонентной эпоксидной эмалью Intergard 345 RAL 9001(Италия) |
| Пол | Ламинированная березовая водостойкая фанера c сетчатым рисунком. Толщина фанеры в зависимости от грузоподъемности 12, 18, 21 мм Крепление пола выполняется саморезами SFS (Швейцария) |
| Каркас | Каркас фургона сваривается из профильных труб и гнутых профилей |
| Стены снаружи | Оцинкованная сталь с полимерным покрытием белого цвета или ламинированная фанера |
| Стены, крыша внутри | Оцинкованная сталь |
| Крыша снаружи | Оцинкованная сталь на каркасе из профильных труб. Крепление к каркасу и стыки герметизируется клеями-герметиками КIILTOFLEX (Финляндия) и клеящей металлизированной лентой HENKEL (Германия). |
| Утеплитель | Пенополистирол плотностью 15, толщиной 50мм укладывается в ячейки стен и потолка. |
| Обрамление снаружи | Обрамление фургона - уголок из оцинкованной стали. На углах – уголки из АBC пластика |
| Портал ворот | Портал ворот - оцинкованная сталь. |
| Двери | Задние двери двустворчатые, распашные на 270 градусов с фиксацией в открытом положении. Сворки каркасные толщиной 40 мм. Снаружи - оцинкованная сталь с полимерным покрытием или ламинированная фанера, изнутри - оцинкованная сталь. Между обшивками уложен пенополистирол 40 мм. |
| Фурнитура | Оцинкованная, импортная производства NЕVPA (Турция), количество петель на дверь в зависимости от высоты ворот по 2, 3 или 4 петли и по одному штанговому запору NЕVPA PUSH автомат на каждую створку двери. Уплотнитель резинопластиковый, импортный 21мм. |
| Фиксатор двери | Фиксатор двери в открытом состоянии «Т» образный оцинкованный |
| Подкрылки | Пластиковые |
| Отбойники | Сзади 2 резиновых отбойника |
| Светотехника | Габаритные огни - впереди 2 белых, сзади 2 красных Боковые светодиодные фонари (для фургонов более 4-х м) Плафон освещения внутри фургона 1 шт. |
| Ручка | Ручка на двери |
| Установка | Установка фургона входит в стоимость. |
| Оформление | Выдача ПТС входит в стоимость при наличии действующего ОТТС, кроме случаев необходимости получения Свидетельства о Безопасности Конструкции Транспортного Средства. |